| ZADARSKA ŽUPANIJA #### OPĆINA POSEDARJE |  |
| --- | --- |
| Naziv prostornog plana: Detaljni plan uređenja gospodarske zone “Posedarje-Slivnica» |  |
| Naziv dijela plana: TEKSTUALNI DIO - OBRAZLOŽENJE |  |
| Program mjera za unapređenje stanja u prostoru /službeno glasilo/: "Službeni glasnik općine Posedarje": 01/04 | Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana /službeno glasilo/: "Službeni glasnik općine Posedarje": 04/05 |
| Javna rasprava (datum objave): 08.04.2005. | Javni uvid održan od: 17.03.2005. do: 15.04.2005. |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: | Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Rade Matković (ime, prezime i potpis) |
| Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: ##### DENMAR d.o.o. Zadar |  |
| Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: | Odgovorna osoba: _________________________________ Željko Čirjak, dipl.ing.građ. |
| Koordinator plana: _____________________________________ Omer Nikšić, dipl. ing. arh. |  |
| Stručni tim u izradi plana: - Omer Nikšić, dipl. ing. arh. - Marina Eškinja ing.arh. - Željko Čirjak, dipl. ing. građ. - Marko Rakvin, dipl.ing.el. | Suradnja: - HEP Elektra Zadar - HP Centar Pošta Zadar - HT TKC Zadar - Vodovod d.o.o. Zadar |
| Pečat predstavničkog tijela: | Predsjednik predstavničkog tijela: Rade Matković (ime, prezime i potpis) |
| Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime i potpis) | Pečat nadležnog tijela: |

DETALJNI PLAN UREĐENJA

GOSPODARSKE ZONE

"POSEDARJE - SLIVNICA"

Naručitelj:			OPĆINSKO POGLAVARSTVO

#### OPĆINA POSEDARJE

Izvršitelj:			DENMAR d.o.o. Zadar

Odgovorna osoba:	Željko Čirjak, dipl.ing.građ.

Koordinator plana:	Omer Nikšić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:			Omer Nikšić, dipl. ing. arh.

Marina Eškinja ing.arh.

Željko Čirjak, dipl. ing. građ.

Marko Rakvin, dipl.ing.el.

# Zadar, rujan 2005.

SADRŽAJ

A)	OPĆI DIO

- Izvod iz sudskog registra

- Suglasnost za upis u sudski registar

- Rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u građevinarstvu

B) 	TEKSTUALNI DIO

##### I 	OBRAZLOŽENJE

1.	POLAZIŠTA

1.1.	Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana ……………	4

1.1.1.	Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti ………………..	4

1.1.2.	Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost ……………..	4

1.1.3.	Obveze iz planova šireg područja ………………………………………..	5

1.1.4.	Ocjena mogućnosti i ogranićenja uređenja prostora …………………...	5

2.	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1.	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta ………………………...	7

2.2.	Detaljna namjena površina ………………………………………………..	7

2.2.1.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja

površina i planiranih građevina …………………………………………….	7

2.3.	Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža ………………………………………………………	8

2.3.1.	Promet ………………………………………………………………………	8

2.3.2.	Telekomunikacije …………………………………………………………..	 10

2.3.3.	Elektroopskrba ……………………………………………………………..	 10

2.3.4.	Vodoopskrba ……………………………………………………………….	 12

2.3.5.	Odvodnja ……………………………………………………………………	 13

2.4.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina…………………	 14

2.4.1.	Uvjeti i način gradnje ……………………………………………………….	 14

2.4.2.	Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i

ambijentalnih vrijednosti ……………………………………………………	 14

2.5.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš ………………………………	 14

II	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

OPĆE ODREDBE………………………….…………………………………...	 16

1.	Uvjeti određivanja namjene površina ……………………………………...	 16

2.	Detaljni uvjeti korištenja, uređenje i gradnje građevinskih

čestica i građevina ………………………………………………………….	 17

2.1.	Veličina i oblik građevinskih čestica (izgrađenost, iskorištenost

i gustoća izgrađenosti) ……………………………………………………..     17

2.2.	Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina

građevine, visina i broj etaža) ………………………………………………	 17

2.3.	Namjena građevina …………………………………………………………	 20

2.4.	Smještaj građevina na građevnoj čestici ………………………………….	 20

2.5.	Oblikovanje građevina ………………………………………………………	 21

2.6.	Uređenje građevnih čestica ………………………………………………..	 21

3.	Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i

telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom …………………………	 21

3.1.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže ……	 21

3.1.1.	Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi

trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja) ………………….	 22

3.1.2.	Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa

i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima) …………………….	 22

3.1.4.	Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta) …………………………………	 23

3.3.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže …     20

3.3.1.	Uvjeti građenja telekomunikacijske mreže ……………………………….     24

3.3.2.	Uvjeti građenja elektroopskrbne mreže …………………………………...	 24

3.4.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne

mreže ………………………………………………………………………..	 24

3.4.1.	Uvjeti građenja vodoopskrbne mreže ……………………………………..	 24

3.4.2.	Uvjeti građenja mreže odvodnje …………………………………………..	 25

4.	Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina …………………………	 26

# 5.	Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina ………..	 26

# 6.	Uvjeti i način građenja ………………………………………………………	 26

# 7.	Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina

# i ambijentalnih vrijednosti …………………………………………………...	 27

8.	Mjere provedbe ………………………………………………………………	 27

9.	Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš …………………………	 27

9.1.	Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni …	 27

##### KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.	  Postojeće stanje s granicom obuhvata

1.	Detaljna namjena površina

2a.	Pošta i telekomunikacije, energetski sustavi

2b.         Cestovni promet

2c.         Vodno gospodarski sustav (vodovod i odvodnja)

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.	Uvjeti gradnje

# I.	OBRAZLOŽENJE

1. 	POLAZIŠTA

1.1. 	ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU PLANA

Prostor obuhvaćen ovim Planom u PPU općine Posedarje planiran je kao poslovno proizvodna zona IK. Prostor se pruža sjeverozapadno od autoceste  Zagreb –Split "Dalmatine"  južno i sjeverno uz državnu cestu D 106 Posedarje – Ražanac – Pag.

Državna cesta D 106 dijeli ovu zonu na dva dijela, sjeverni i južni.

Ovaj prostor nalazi se uz granicu katastarskih općina Posedarje - Slivnica, koja ga dijeli na otprilike jednake površine.

U širem smislu ovaj prostor je dio općine Posedarje i Zadarske županije.

Planirana proizvodno - poslovna zona od velikog je značaja za općinu Posedarje, pa i susjedne općine jer njenom realizacijom otvorio bi se veći broj radnih mjesta što je osnovni element za privredni i opći razvoj ovog kraja, kao i za zaustavljanje negativnog demografskog trenda gubitka stanovništva, pa i motiv za povratak ljudi iz ovog kraja koji rade u inozemstvu.

1.1.1. 	Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

Prostor planirane proizvodno - poslovne zone smješten je na neizgrađenom prostoru koji se nalazi između naselja Posedarje i naselja Slivnica. U južnom dijelu ove zone već postoji "asfaltna baza" koja je proizvodila i još proizvodi asfalt za izgradnju autoceste Zagreb –Split  "Dalmatine". Ostali dio ove zone je krš sa makijom.

1.1. 2. 	Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

Prometna opremljenost područja

Duž južne strane, a izvan obuhvata ovog DPU-a, prolazi autocesta A 1 (Zagreb – Bosiljevo – Split – Dubrovnik) s pripadajućim čvorištem “Posadarje”. Preko ovog čvorišta ostvaruje se prometna povezanost državne ceste D 106 (Posedarje – Ražanac – Pag – Žigljen) s autocestom.

Trasa državne ceste D 106 prolazi centralnim dijelom obuhvata ovog Plana u smjeru zapad-istok. Ova cesta ima kolnik širine 6,0 m i bankine širine 1,0 m sa svake strane kolnika.

Na dijelu obuhvata jugozapadno od državne ceste D 106 u funkciji je neasfaltirana cesta širine 6,0 - 9,0 m koja služi kao pristup do postojeće asfaltne baze. Unutar ovog dijela obuhvata također postoji i više neuređenih puteva širine 4,0 - 6,0 m.

Telekomunikacijska opremljenost

Na području obuhvata plana ne postoji TK mreža. Najbliža moguća točka priključka nove TK mreže je u Posedarju.

Elektroopskrba

Na ovom području ne postoji električna mreža i trafostanice. Preko područja obuhvata plana prolaze dva zračna dalekovoda, jedan od 10 kV i drugi od 20 kV. Na ove dalekovode se planirano područje ne može priključiti zbog nedostatka snage. Jedan dio 10 kV dalekovoda u planiranom području je demontiran i umjesto njega je ukopan u zemlju kabelski vod 3×(1×185 mm2, 20 kV). Oba dalekovoda će se demontirati u planiranom području te zamijeniti podzemnim kabelskim vodom 3×(1×185 mm2, 20 kV). Sa dalekovoda 20 kV u području plana, napaja se trafostanica TS Čvorište autoceste Posedarje, pa je potrebno riješavati i ponovni priključak ove trafostanice u sklopu obuhvata plana.

Komunalna opremljenost

- Vodoopskrba

Na predmetnom području nema izgrađene vodovodne mreže.

- Odvodnja

Na predmetnom području nema izgrađene kanalizacione mreže. Dio postojećih građevina u blizini obuhvata ovog plana još uvijek rješava odvodnju svojih fekalnih otpadnih voda sakupljajući ih u vlastitim septičkim jamama.

1.1.3.	Obveze iz planova šireg područja

Prostornim planom uređenja općine Posedarje na ovom prostoru je predviđena proizvodno – poslovna zona. U skladu s tim ovaj detaljni plan uređenja usvaja sve smjernice vezano uz prostor u kome se planira navedena namijena i vezano uz odredbe za provođenje.

1.1.4. 	Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

Odnos prema širem urbanom prostoru

Osnovna funkcija planirane proizvodno poslovne zone je omogućiti zapošljavanje i razvoj općine Posedarje ali djelom i susjednih općina. S obzirom na smještaj ove zone otprilike na središnjoj dionici Jadranske ceste i autoceste između Zagreba i Splita, Rijeke i Splita i Dubrovnika, može se očekivati izgradnja distributivnih centara za šire područje Hrvatske. Tome pogoduje i relativna blizina grada Zadra, putničke i teretne luke u Zadru, aerodroma Zemunik i željezničke pruge, kao i dobra prometna povezanost sa Zadrom i Benkovcem.

Mogućnosti prilaza kolnog servisiranja i pješačkih pravaca

Priključak ove zone na javnu prometnu vezu planira se križanjem na državnoj cesti D 106 Posedarje – Pag. Sa tog križanja planira se ulaz u sjeverni i južni dio zone.

Promet u mirovanju planira se rješavati unutar vlastite parcele na otvorenim parkinzima ili unutar građevine, a djelom na javnim parkiralištima.

Pješački pravci formiraju se na nogostupima uz planirane prometnice.

Mogućnosti razvoja nove urbane strukture na užem prostoru

Namjena ove zone je poslovno - proizvodna, što je u skladu s planom višeg reda (PPU općine Posedarje).

Građevine trebaju biti kvalitetno projektirane i izvedene u tehničkom, konstruktivnom i estetskom smislu, pogotovo što se ova zona pruža uz Jadransku autocestu

Zagreb – Split i priključak na istu, kao i uz državnu cestu Posedarje – Pag D 106.

Plan predviđa zaštitne koridore uz te prometnice koji trebaju biti kvalitetno i estetski ozelenjeni. Poželjno bi bilo da zelenilo vizuelno odvoji spomenute prometnice od poslovno - proizvodne zone. To zelenilo osim estetskog učinka ima i ulogu zaštite od buke i drugih negativnih utjecaja.

Unutar same zone treba posvetiti pažnju kvalitetnom projektiranju i uređenju prostora, sa ciljem postizanja humanog i estetski ugodnog radnog ambijenta.

Planirane građevine povezati će se na postojeću infrastrukturnu mrežu kako je to riješeno ovim planom.

## 2. 	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1.	PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Ovim detaljnim planom planira se proizvodno - poslovna zona na prostoru

sjevero - zapadno od priključka naselja Posedarje na Jadransku autocestu.

Ova zona prostire se sjeverno i južno od državne ceste Posedarje – Ražanac - Pag   D 106, to jest sjeverozapadno od autoceste  "Dalmatine".

Ukupna površina ove zone je 38,21 ha.

2.2. 	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Proizvodno – poslovna zona Posedarje – Slivnica data je u grafičkom prilogu ovog

plana i u skladu je s prostornim planom planom uređenja općine Posedarje.

Planirana namjena zone je proizvodna i poslovna .

To podrazumjeva izgradnju ekološko čistih proizvodnih pogona, servisa, skladišta,

trgovina, veletrgovina (prodajnih i izložbenih salona) i poslovne sadržaje kao što su

špedicije, agencije, banke, osiguravajuća društva uz prateće sadržaje u funkciji

same zone:hotele, ugostiteljske i trgovačke sadržaje.

Ovim planom predviđa se ukupno 68 parcela gore navedene namjene.

Unutar planiranih građevinskih čestica trebaju se izgraditi građevine sa osnovnom

namjenom,  kao i kolno – manipulativne površine, parking prostori i zelene površine.

Osim građevinskih čestica gore navedene namjene unutar granica obuhvata

planiraju se javne prometne površine (ceste  i parkirališta), zelenilo i 6 trafostanica.

    - Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

Tabela 1. Namjena površina

| Namjena površina | Sjeverno od D 106 ha | Južno od D 106 ha | Ukupno cijela zona ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvodno – poslovno | 14,13 | 11,23 | 25,36 |
| Javne prometne površine | 4,45 | 1,44 | 5,89 |
| Zelenilo | 3,69 | 3,27 | 6,96 |
| Ukupno | 22,27 | 15,94 | 38,21 |

2.3. 	PROMETNA, ULIČNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

    - Promet

Kolni promet

Glavna prometna mreža na širem prostoru ovog DPU-a određena je Prostornim planom uređenja općine Posedarje.

Cestovna mreža unutar ovog Plana priključuje se na državnu cestu D 106 (Posedarje – Ražanac – Pag – Žigljen) preko novog četverotračnog raskrižja.

Obzirom na postojeće stanje na terenu, prometnu ulogu čvorišta “Posedarje” i državne ceste D 106, te buduće prometne potrebe prostora unutar obuhvata ovog DPU-a lokacija novog raskrižja odabrana je na udaljenosti od 350,00 m zapadno od postojećeg raskrižja državne ceste D 106 i priključne ceste s čvorišta “Posedarje”.

Raskrižje je riješeno kao poprečni priključak u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu. Na glavnom smjeru, tj. na državnoj cesti predviđeni su dodatni prometni trakovi za lijevo skretanje kao i prometni trakovi za desno skretanje (klinasti izlivni trak).

Tehnički elementi za ovo raskrižje određeni su prema ovim odabranim veličinama: računska brzina na glavnoj (državnoj) cesti vr= 60 km/h, brzina u križanju vk= 80 km/h, gustoća prometa na glavnoj cesti M= 250-500 Kfz/h, broj vozila u skretanju lijevo i desno iz glavne ceste M= do 20 Kfz/h, širina traka za glavne smjerove š= 3,50 m i širina traka za lijevo skretanje š= 3,50 m.

Za usmjeravanje vozila na priključnim cestama predviđeni su adekvatni razdijelni otoci.

Za dionicu državne ceste D 106 na prostoru ovog DPU-a odabran je poprečni profil ukupne širine 11,00 m koji se sastoji od kolnika širine 7,00 m i nogostupa širine 2, 0 m s obje strane kolnika.

Na novom raskrižju širina kolnika ove državne ceste iznosi 14,50 - 18,00 m, jer se povećava za širinu prometnog traka za lijevo skretanje (š= 3,50 m) i za širinu prometnog traka za desno skretanje (š= 3,50 m).

Na raskrižju odabrani su radijusi ruba kolnika R= 18,0 m i R= 20,0 m.

Cestovna mreža unutar prostora ovog DPU-a planirana je tako da se omogući kolni pristup do svake parcele, odnosno do svih predviđenih budućih objekata.

Za unutrašnju cestovnu mrežu odabrana su tri tipa poprečnih profila.

Jedan tip poprečnog profila je ukupne širine 20,00 m, a sastoji se od kolnika širine 7,00 m, obostranih parkirališnih površina za okomito parkiranje vozila širine 5,00 m i obostranih nogostupa širine 1,50 m.

Drugi tip poprečnog profila je ukupne širine 16,00 m, a sastoji se od kolnika širine 7,00 m, obostranih parkirališnih površina za uzdužno parkiranje vozila širine 2,50 m i obostranih nogostupa širine 2,00 m.

Treći tip poprečnog profila je ukupne širine 17,00 m, a sastoji se od kolnika širine 7,00 m, obostranih zelenihnih površina širine 3,00 m i obostranih nogostupa širine 2,00 m.

Za horizontalne krivine ove cestovne mreže odabrani su radijusi R= 60,0 - 300,0 m. Na raskrižjima su primjenjeni radijusi R= 6,0 m - 40,0 m.

Promet u mirovanju

Za potrebe prometa u mirovanju na prostoru ovog DPU-a planirano je ukupno 851 parkirališna mjesta i to: 103 parkirališna mjesta za dio obuhvata ovog Plana jugozapadno od državne ceste D 106 i 748 parkirališna mjesta za dio obuhvata ovog Plana jugozapadno od državne ceste D 106.

Odabrane dimenzije parkirališnih mjesta su: za uzdužno parkiranje vozila 2,50×5,50m i za okomito parkiranje vozila 2,50×5,00 m.

Dodatne potrebe prometa u mirovanju svi objekti moraju rješavati pojedinačno na vlastitoj parceli na otvorenim parkiralištima ili unutar svakog objekta.

Potreban broj parkirališnih mjesta određen je normativom prema namjeni površine – vrsti djelatnosti i tipu objekta, a dat je slijedećom tablicom:

| Namjena | Tip objekta | Broj PM na: |
| --- | --- | --- |
| UGOSTITELJSTVO I HOTELI | Restoran ( zavisno od kategorije ) | 1 PM na 4-12 sjedišta |
|  | Caffe – bar | 1 PM na 4-8 m2 |
|  | Hoteli i moteli | * |
| TRGOVINA I SKLADIŠTA | Diskont | 1 PM na 50 m2 |
|  | Ostale trgovine | 1 PM na 30 m2 |
|  | Skladišta | 1 PM na 80 m2 |
| POSLOVNA I JAVNA NAMJENA | Uredi i kancelarije | 1 PM na 50 m2 |
|  | Agencije, banke, HPT | 1 PM na 30 m2 |
| INDUSTRIJA I ZANATSTVO | Industrijski i zanatski objekti | 1 PM na 80 m2 |
|  | Auto servisi | 2 PM na jedno radno mijesto |

* Prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvijetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ( ˝Narodne novine˝, broj 57/95).

2.3.2.	Telekomunikacije

Planirano područje potrebno je opskrbiti kvalitetnom TK mrežom.

Polazna točka za razvod telefonske mreže je točka A, oznaka kabelskog zdenca i prostora koji mora biti najmanje 4×4 m na kojem će se nalaziti koncentracija TK mreže. Iz pravca Posedarja HT će položiti odgovarajući priključni kabel.

Od točke “A” planirati izradu kabelske kanalizacije sa 2 PEHD cijevi, promjera 50 mm i zdencima tip D1, kako je prikazano na situacijskom prikazu, do svake parcele. Prelaze preko budućih prometnica planirati sa PVC cijevima, promjera 110 mm.

Način povezivanja treba napraviti prema suglasnosti/uvjetima od Hrvatskog Telekoma.

U samim objektima napraviti telefonsku instalaciju u skladu sa tehničkim propisima, te ju završiti u priključnom ormariću, kojeg treba ugraditi u prizemlju pojedinog objekta.

2.3.3.	Elektroopskrba

Ovim idejnim rješenjem predviđena je izgradnja šest novih trafostanica 10/(20)/0,4kV, svaka snage 1000kVA (trafo snage do 1000kVA, srednji napon VDA 24 "KONČAR" (3V+T), iste su potrebne da se osigura sigurna i kvalitetna opskrba električnom energijom ovog područja.

Za svaku trafostanicu potrebno je formirati zasebnu parcelu veličine 45m2.

### niskonaponska mreža

Prognoza budućih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po kategoriji potrošača.

- gospodarska namjena

- javna rasvjeta

Veličina i oblik parcela dana je u prilogu opisa.

Potrošnja električne energije određena je prema navedenim sadržajima i iznosi vršne snage cca 1800kW.

Buduća niskonaponska mreža cijelom dužinom je podzemna.

### elektroenergetski razvod

Za zadovoljavanje potreba navedenih objekata potrebno izgraditi dvije nove trafostanice 10/(20kV)/0,4kV, svaka snage 1000kVA.

Trafostanice će biti izgrađene iz tvornički gotovih betonskih elemenata ili zidane.

Trafostanica TS1 Slivnica Gradac imat će napajanje visokog napona iz buduće TS 110/10(20) kV Poličnik, na način da će kabel proći kroz TS1, zatim doći do stupa na dalevovodu 20 kV sa kojeg se odvaja TS Čvorište autoceste Posedarje, tu se spojnicama spojiti s postojećim kabelom koji napaja navedenu TS Čvorišta, vratiti se povratnim vodom iz TS Čvorište autoceste Posedarje i produžiti kabelom do TS2 Slivnica Gradac.

Trafostanice TS1 Slivnica Gradac, TS Čvorište autoceste Posedarje i TS2 Slivnica Gradac međusobno će se povezati kabelom 20kV XHE 49-A 3×(1×185 mm2).

Paralelno sa visokonaponskim kabelima položit će se impulsni kabel 400V

PP00 4×4mm2.

Na opisani način VN priključka TS dobit će se dovoljno energije uz visoku pogonsku sigurnost.

Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviđen je iz TS, a sekundarni iz kabelskih razvodnih ormara.

Kao tipski kabeli za niskonaponski razvod koristit će se PP00-A 4×150, 4×95 i 4×35 mm2. Svi ormari izraditi će se od plastike kao samostojeći ili ugradni.

Paralelno sa svim kabelima niskog napona postavit će se uže od bakra 50 mm2 kao uzemljivač.

U prilogu u situaciji niskonaponske mreže, naznačene su trase po kojima će se razvijati buduća niskonaponska mreža i javna rasvjeta i priključni kabeli visokog napona.

### vanjska rasvjeta

Mjerenje vanjske rasvjete bit će u zasebnom ormaru pored svake TS.

Predviđa se da će cijelo područje biti osvjetljeno. Za javnu rasvjetu koristit će se kabel PP00-A 4×25 mm2, a kao uzemljivač uže od bakra 50 mm2.

Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura, bit će definirane kroz glavni projekt javne rasvjete.

Javna rasvjeta postavit će se po svim trasama sa niskonaponskom mrežom, koje se obrađuju u grafičkom prilogu.

Položaj stupova i tip svjetiljki odredit će projektant u projektu rasvjete, a smjestiti će se na strani ceste na kojoj su predviđeni NN mreža i KB 20 kV vodovi.

- osiguranje i zaštita

Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno u rasvjetnim stupovima. Proračun osigurača izvršit će se u glavnom projektu.

- način izvođenja radova

Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti, tako da se polažu u zajedničke kanale.

U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.

Kod prijelaza ispod saobraćajnica kabeli se polažu u plastične cijevi promjera 110 - 160 mm, a na dubini 80 cm, a oko kabela poptrebno je nasuti sloj finog pijeska.

Iznad kabela se postavlja, u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i bakreno uže 50 mm2, sa kojim se spajaju metalni djelovi mreže i zaštitna sabirnica u ormarima.

2.3.4.	Vodoopskrba

Mjerodavne vodoopskrbne količine

| 200 zaposlenih * 60 l/dan | = | 12.000,00 l |
| --- | --- | --- |
| Ukupno: | = | 12.000,00 l |

Qsred, sat = Qdnevno/24*3600 = 12.000,00/24*3600 = 0,14 l/s

Maksimalni dnevni protok

Qmax, dnev = Qsred, sat * Kd = 0,14 * 2 = 0,28 l/s

Maksimalni satni protok

Qmax, sat = Qmax, dnev * Ks = 0,28 * 3 = 0,84 l/s

Komunalne potrebe i polijevanje 35 % od Qmax, dnev = 0,35 * 0,28 = 0,01 l/s

Gubici 10 % od Qmax, dnev = 0,10 * 0,28 = 0,03 l/s

Protupožarna količina = 15 l/s

Mjerodavna količina na priključku:

0,84 + 0,01 + 0,03 + 15 = 15,88 l/s

# potrebne količine vode za gašenje požara vanjskim hidrantima

Za odbranu objekata od požara predviđena su dva nadzemna vanjska hidranta. Za slučaj požara osigurana je količina vode za istovremeni rad dva hidranta pojedinačnog kapaciteta 5,0 l/s tako da je ukupno Qpož =15,0 l/s.

Mjerodavni tlak (za gašenje požara) na priključnom hidrantu utvrđen je prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list 30/91) kao umanjena veličina  pp = 2,5 bara.

Ostali uvjeti za izgradnju protupožarne hidrantske mreže prema Pravilniku su slijedeći:

- udaljenost između dva hidranta najviše 80 m

- najmanji promjer u prstenastoj mreži iznosi  100 mm

- najmanji promjer priključne cijevi hidranta iznosi  80 mm.

- planirani cjevovodi

Predmetno područje trenutno nema mogućnosti za priključenje planirane vodovodne mreže. Preduvjet za priključenje predmetnog područja je izgradnja vodovodne mreže šireg područja (uključujući vodospremu za Posedarje) u sklopu kojeg je potrebno riješiti i dovodni cjevovod do predmetnog područja ovog plana.

Visinske kote na predmetnom području su između 40 m.n.m. i 100 m.n.m.. Područje je podijeljeno u dvije visinske zone glede vodoopskrbe: prva zona između 40 m.n.m. i 80 m.n.m. i druga zona 80 m.n.m. na više. Svaka od tih zona imati će svoju hidroforsku stanicu za povišenje tlaka u vodovodnoj mreži.

Druga varijanta vodoopskrbe predmetnog područja je dovod vode iz buduće vodospreme ''Jovići'' koja je predviđena na koti 180,00 m.n.m. i služi za vodoopskrbu Gornje Slivnice. Ukoliko se ta varijanta ostvari otpada izvedba prije navedenih hidrostanica. Pri ovoj varijanti dovoda (iz vodospreme) predmetno područje bi se trebalo štititi od prevelikog tlaka sa regulatorima tlaka koji bi bili postavljeni tako da na nijednom mjestu tlak u vodovodnoj mreži ne prelazi 5,0 bara.

Za planirane vodoopskrbne cjevovode predviđene su lijevanoželjezne vodovodne cijevi (nodularni lijev) tip K8 promjera 125 mm, 100 mm i 80 mm te pocinčane čelične cijevi DN 50 mm. Za priključak hidranata odabrane su vodovodne cijevi DN 80 mm. Za priključke objekata koristiti pocinčane cijevi, dimenzija od 1” – 3”, prema hidrauličkom proračunu.

2.3.5.	Odvodnja

Mjerodavni protok fekalnih otpadnih voda

| 200 zaposlenih * 50 l/dan | = | 10.000,00 l |
| --- | --- | --- |
| Ukupno: | = | 10.000,00 l |

Qsred, sat = Qdnevno/24*3600 = 10.000,00/24*3600 = 0,12 l/s

Maksimalni dnevni protok

Qmax, dnev = Qsred, sat * Kd = 0,12 * 2 = 0,24 l/s

Maksimalni satni protok

Qmax, sat = Qmax, dnev * Ks = 0,24 * 3 = 0,72 l/s

Predmetno područje trenutno nema mogućnosti za priključenje planirane kanalizacione mreže. Preduvjet za priključenje predmetnog područja je izgradnja kanalizacione mreže šireg područja u sklopu kojeg je potrebno riješiti i priključenje predmetnog područja ovog plana. U prostornom planu uređenja Općine Posedarje predviđen je fekalni oborinski cjevovod kroz prometnicu Posedarje – Ražanac.

Za predmetno područje planira se razdijelni sustav odvodnje otpadnih voda. Predviđene su dvije kanalizacijske mreže, i to jedna koja služi za odvođenje oborinskih voda i druga koja je namijenjena odvodnji fekalni otpadnih voda iz građevina.

Za područje jugozapadno od prometnice Posedarje – Ražanac potrebno je izgraditi fekalnu prepumpnu stanicu, pošto se to područje nalazi ispod nivelete prije navedene prometnice.

Trase kanalizacijske mreže planirane su uglavnom u prometnim površinama i to uz osi prometnica.

Za odabranu kanalizacijsku mrežu sustava odvodnje oborinske vode primjenjeni su profili DN 300 mm, DN 350 mm, DN 450 mm, DN 500 mm i DN 800 mm.

Za odabranu kanalizacijsku mrežu sustava odvodnje fekalne vode primjenjen DN 250 mm kao minimalni profil kako bi se spriječila začepljenja i olakšalo održavanje.

Kontrolna okna predviđena su na razmaku koji omogućava priključak svih otpadnih voda iz okolnih objekata.

Na svim većim parkirališnim površinama obvezna je ugradnja adekvatnih separatora, a radi izdvajanje ulja i masnoća iz oborinskih otpadnih voda prije njihovog priključenja na najbliži kolektor kanalizacije.

2.4. 	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

2.4.1. 	Uvjeti i način gradnje

Uvjeti i način gradnje dati su u grafičkom prilogu broj 4 ˝Uvijeti gradnje ˝

Namjena svih planiranih građevina je proizvodno – poslovna.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti je 0.40, a koeficijent iskoristivosti 0,80, osim za nekoliko parcela na kojima je nešto manji što je prikazano u grafičkom prilogu br. 4. ˝Uvjeti gradnje˝ i u tekstualnom dijelu ˝Odredbe za provođenje˝ članci

2.2. i 2.2., tabele 2.

Najviša dopuštena visina vijenca građevine je 11,00 m od najniže kote uređenog okolnog terena. Visina može biti veća ako to tehnološki proces zahtijeva, što se dokazuje projektom.

Unutar građevinske čestice osim površina za izgradnju objekta treba obezbijediti površine za promet, za manipulaciju i parking.

Dio parcele prema javnoj prometnoj površini treba ozeleniti i parkovno obraditi. Isto se preporučuje i za preostale slobodne površine.

Parcele se mogu ograditi ali to treba izvesti na estetski prihvatljiv način.

Oblikovanje građevine treba da je suvremeno ali takvo da se uklopi u prirodni i urbani ambijent.

Izvedba krovnih površina može biti ravni, kosi ili kombinacija ravnih i kosih krovnih ploha.

2.4.2.	Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Na području zahvata ovoga DPU-a nema evidentiranih kulturnopovjesnih građevina, a ne ističe se niti posebnostima prirodnih vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi, . Budući da je područje okarakterizirano zelenilom i sam prostor zahvata treba primjereno ozelenjavati.

Ukoliko se tijekom izgradnje objekata i instalacija na ovom prostoru otkriju povjesne vrijednosti arheološkog značenja investitor je obvezan nalaz prijaviti nadležnom uredu Državne uprave za zaštitu kulturno povjesne baštine.

2.5.	Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

U kontekstu mogućih izazivača nepovoljnog utjecaja na okoliš su:

Povećanje automobilskog prometa koji će izazvati planirani sadržaji u prostoru. U nastojanju smanjenja ovih nepovoljnih utjecaja potrebno je osigurati dobro uređene i opremljene parkirališne površine sa naročitim naglaskom na intenzivno ozelenjavanje ovih površina.

Posebna opasnost za okoliš je moguće zagađenje kao posljedica manipulacije zapaljivih tvari u smislu servisiranja objekata gorivom te raznih prodajnih artikala. Stoga je potrebno prigodom projektiranja građevina poštivati sve kriterije koji proizlaze iz zakonodavnih zahtjeva u pogledu zaštite od požara.

Svi nepovoljni utjecaji na okoliš moraju se svesti na najmanju moguću mjeru uz primjenu svih zakonom utvrđenih kriterija koji su mjerodavni za projektiranje, izgradnju i korištenje svih novih građevina u prostoru.

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih građevina ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša sukladno PPU Općine Posedarje.

Sve fekalne otpadne vode s područja obuhvata DPU-a "Posedarje - Slivnica" moraju se u konačnosti priključiti na budući javni sustav odvodnje grada.

Do izgradnje planirane fekalne kanalizacijske mreže na širem okolnom dijelu grada odvodnja fekalnih otpadnih voda unutar obuhvata ovog DPU-a mora se privremeno rješavati preko odgovarajućeg BIO-uređaja za zbrinjavanje otpadnih voda za koji je rezervirana parcela u obuhvatu ovoga plana. Navedeni uređaj je dimenzioniran za sve sadržaje u ovom obuhvatu, a izvesti će se tako da se u budućnosti može lako priključiti na planirani kanalizacijski sustav općine Posedarje.

Oborinske otpadne vode moraju se sa prometnih površina odvoditi putem separatora u okolni teren.

II.  	ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Temeljem članaka 28. stavka 2 Zakona o prostornom uređenju («Narodne Novine», 39/94, 68/98 , 61/100 , 32/02 , 100/04), članka __. Statuta općine Posedarje («Službeni glasnik općine Posedarje», 04/05), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru («Službeni glasnik općine Posedarje», 01/04), Općinsko vijeće općine Posedarje, na 5. sjednici, održanoj 8.11.2005. godine, donosi

ODLUKU

O donošenju detaljnog plana uređenja

gospodarske zone «Posedarje – Slivnica»

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Detaljni plan uređenja gospodarske zone «Posedarje-Slivnica».

Zona obuhvata ovog plana pruža se sjeverozapadno od autoceste Zagreb-Split «Dalmatine»,  i južno i sjeverno uz državnu cestu D 106 Posedarje-Ražanac-Pag.

U obuhvatu plana gradit će se sadržaji gospodarskih, tj. proizvodno-poslovnih namjena.

Članak 2.

Detaljni plan uređenja gospodarske zone «Posedarje - Slivnica»,  u daljnjem tekstu DPU, sastoji se od:

I. 	Tekstualnog dijela, sadržanog u knjizi s naslovom: Detaljni plan uređenja gospodarske zone «Posedarje-Slivnica» .

II. 	Grafičkih prikaza u mjerilu 1:1000 sadržanih u posebnom elaboratu s nazivima:

0.	Postojeće stanje s granicom obuhvata		M 1:1000

1.	Detaljna namjena površina 				M 1:1000

2a.	Pošta i telekomunikacije, energetski sustavi 	M 1:1000

2b. 	Cestovni promet 					M 1:1000

2c.  	Vodno gospodarski sustav (vodovod i odvodnja) 	M 1:1000

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 		M 1:1000

4.	Uvjeti gradnje 						M 1:1000

Elaborat Detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Posedarje-Slivnica» ____________god. što ga je izradila tvrtka DENMAR d.o.o. Zadar, ovjeren Pečatom predstavničkog tijela i potpisom Predsjednika predstavničkog tijela, sastavni je dio ove odluke.

1. 	UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak  3.

Detaljna namjena površina utvrđena je na grafičkom prikazu broj 1.

«Detaljna namijena površina»

Detaljnim planom uređenja proizvodno – poslovne zone «Posedarje – Slivnica» (u daljnjem tekstu DPU) planiraju se slijedeće namjene površina:

-    Proizvodno poslovna namjena  IK

(oznaka građevinskih čestica od a1 do a15 i od b1 do b23)               25,36 ha

-    Zelene površine   Z                                                                            6,96 ha

-    Infrastrukturni sustavi   IS

Kolno prometne površine                                                                    5,89 ha

UKUPNO...........................................................................................38,21  ha

Proizvodno -  poslovna   namjena     IK

U zonama proizvodno – poslovne namjene moguća je izgradnja skladišta, servisa, ekološko čistih proizvodnih pogona, veletrgovina, trgovina, prodajnih i izložbenih salona i drugih poslovnih sadržaja, zabavnog centra uz prateće usluge u funkciji same zone kao što su hoteli,moteli i ugostiteljski ili trgovački uslužni sadržaji,

Na svim građevinskim česticama, a u okviru granica površine unutar koje se može razviti tlocrt građevine dozvoljavaju se i drugi poslovni sadržaji uz uvjet poštivanja svih pozitivnih zakona i propisa.

Infrastrukturni sustavi    IS

Kolno prometne površine su javne prometne površine koje se planiraju kao kolne, nogostupi, parkirališta i zelenilo u okviru njih.

Zelene površine   Z

Podrazumjevaju javne zaštitne zelene površine.

2. 	DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1.	Veličina i oblik građevinske čestice

Članak 4.

Veličina i oblik građevinskih čestica dati su u grafičkom prilogu broj 4.

˝ Uvijeti gradnje ˝

Proizvodno – poslovna zona  ˝Posedarje – Slivnica˝ sastoji se od dva dijela sjevernog i južnog a između njih prolazi državna cesta D 106 Posedarje – Pag.

U sjevernoj zoni planira se 45 parcela poslovno – proizvodne namjene označenih

a1 – a 45.

U južnoj zoni planira se 23 parcele proizvodno – poslovne namjene  i označene su

b1 – b 23.

Planom su utvrđene granice parcela. Izgrađenost građevinskih čestica je uglavnom 0,4, osim nekoliko parcela koje su nešto manje i to je označeno u grafičkom prilogu i u tabeli 2. Iskorištenost garđevinskih parcela je uglavnom 0.8 osim u nekoliko slučajeva kad je nešto manja, što je prikazano u tabeli 2.

Planom su utvrđene i građevinske čestice za izgradnju trafostanica (ukupno 6) i građevinska čestica za telefonsku centralu.

Javne prometne površine planiraju se kao kolne i pješačke.

Osnovni podaci o uvijetima korištenja uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina dati su u tabeli Br.2.

Više manjih parcela koje su prdviđene ovim planom ( u grafičkom i tekstualnom djelu) može se spajati u veće parcele na način da čine logičnu funkcionalnu cjelinu.

Gig – GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI = Σ kig / zbroj građevnih čestica = 0,397

Kis – KOEFICJENT ISKORIŠTENOSTI = Σ kis / zbroj građevnih čestica = 0,794

  - Veličina i površina građevina

Članak 5.

Dozvoljena visina vijenca građevina proizvodno – poslovne namjene je 11,0 m od najniže kote uređenog terena (osim na parceli Br.  45  gdje je 9,0m).

Visina može biti i veća ukoliko to tehnološki proces zahtijeva. Moguća je izgradnja podruma koji ne ulazi u koeficijent iskorištenosti.

Ukrcajno – iskrcajne rampe ne ulaze unutar maximalne površine za građenje.

Osnovni podaci: - veličina građevinskih čestica, površina građevina i visine građevina dati su u tabeli Br. 2.

Tabela    Br.  2- SJEVERNI DIO ZONE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka parcele | Površina građevinske čestice m2 | Površina Zemljišta po građ. (max.) m2 | Ukupna površina građevin (bruto max) m2 | Koeficijent izgrađenosti (max) kig | Koeficijent iskorištenosti (max) kis | Max (*1) Visina građevine m2 |
| a1 | 2.096 | 838 | 1.676 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a2 | 2.125 | 850 | 1.700 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a3 | 3.655 | 1.399 | 2.798 | 0.38 | 0.76 | 11.00 |
| a4 | 3.402 | 1.361 | 2.722 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a5 | 2.665 | 1.066 | 2.132 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a6 | 2.651 | 1.060 | 2.120 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a7 | 2.681 | 1.072 | 2.144 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a8 | 2.681 | 1.072 | 2.144 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a9 | 2.682 | 1.073 | 2.146 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a10 | 2.761 | 1.104 | 2.208 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a11 | 2.745 | 1.098 | 2.196 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a12 | 2.741 | 1.096 | 2.192 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a13 | 2.763 | 1.105 | 2.210 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a14 | 2.191 | 876 | 1.752 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a15 | 2.170 | 868 | 1.736 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a16 | 2.170 | 868 | 1.736 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a17 | 2.192 | 877 | 1.754 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a18 | 4.659 | 1.864 | 3.728 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a19 | 5.453 | 2.181 | 4.362 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a20 | 2.789 | 1.116 | 2.232 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a21 | 2.780 | 1.112 | 2.224 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a22 | 2.774 | 1.110 | 2.224 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a23 | 2.782 | 1.113 | 2.226 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a24 | 2.877 | 1.151 | 2.302 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a25 | 2.861 | 1.144 | 2.288 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a26 | 2.866 | 1.146 | 2.292 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a27 | 2.869 | 1.148 | 2.296 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a28 | 5.335 | 2.134 | 4.268 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a29 | 4.778 | 1.911 | 3.822 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a30 | 2.762 | 1.105 | 2.209 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| A31 | 2.759 | 1.103 | 2.207 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a32 | 2.779 | 1.112 | 2.224 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a33 | 2.774 | 1.110 | 2.220 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a34 | 2.870 | 1.148 | 2.296 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a35 | 2.869 | 1.148 | 2.296 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a36 | 4.672 | 1.869 | 3.738 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a37 | 7.590 | 2.692 | 5.384 | 0.35 | 0.70 | 11.00 |
| a38 | 4.540 | 1.724 | 3.448 | 0.38 | 0.76 | 11.00 |
| a39 | 3.311 | 1.324 | 2.648 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a40 | 3.289 | 1.316 | 2.632 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a41 | 3.303 | 1.321 | 2.642 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a42 | 3.299 | 1.250 | 2.500 | 0.38 | 0.76 | 11.00 |
| a43 | 3.034 | 1.292 | 2.584 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| a44 | 2.622 | 1.000 | 2.000 | 0.38 | 0.76 | 11.00 |
| a45 | 1.569 | 628 | 1.256 | 0.40 | 0.80 | 9.00 |
| Ukupno | 141.236 | 55.955 | 111.914 |  |  |  |
| Tabela Br. 2( nastavak )- JUŽNI DIO ZONE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oznaka parcele | Površina građevne čestice m2 | Površina zemljišta pod građevinom (max.) m2 | Ukupna površina građevine (bruto max) m2 | Koeficijent izgrađenosti (max) kig | Koeficijent iskorištenosti (max) kis | Max (*1) visina građevine m2 |
| b1 | 3.545 | 1.222 | 2.444 | 0.34 | 0.68 | 11.00 |
| b2 | 4.016 | 1.606 | 3.212 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b3 | 3.353 | 1.341 | 2.682 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b4 | 3.371 | 1.348 | 2.697 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b5 | 6.625 | 2.650 | 5.300 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b6 | 2.571 | 1.028 | 2.056 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b7 | 2.715 | 1.086 | 2.172 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b8 | 3.307 | 1.323 | 2.646 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b9 | 1.476 | 590 | 1.181 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b10 | 1.113 | 445 | 890 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b11 | 1.139 | 456 | 912 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b12 | 1.153 | 461 | 922 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b13 | 1.131 | 452 | 904 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b14 | 2.057 | 823 | 1.646 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b15 | 2.038 | 815 | 1.630 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b16 | 4.177 | 1.671 | 3.342 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b17 | 3.503 | 1.401 | 2.802 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b18 | 3.345 | 1.338 | 2.676 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b19 | 44.161 | 17.664 | 35.329 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b20 | 2.827 | 1.131 | 2.262 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b21 | 2.323 | 929 | 1.858 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b22 | 2.242 | 867 | 1.794 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b23-1 | 5.803 | 2.321 | 4.642 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| b23-2 | 4.330 | 1.732 | 3.464 | 0.40 | 0.80 | 11.00 |
| Ukupno | 112.321 | 44.700 | 89.463 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka parcele | Površina građevne čestice m2 | Površina zemljišta pod građevinom (max.) m2 | Ukupna površina građevine (bruto max) m2 |
| Ukupno sjeverni dio zone (a) | 141.236 | 55.955 | 111.914 |
| Ukupno južni dio zone (b) | 112.321 | 44.700 | 89.463 |
| Ukupno a+b | 253.557 | 100.655 | 201.377 |

| TS x 6 | 45x6 |
| --- | --- |
| T.C. | 16 |

Namjena svih gore navedenih građevina osim trafostanica (TS) i

telefonske centrale (TC) je proizvodno - poslovna.

(*1) Max. dozvoljena visina vijenca građevina može biti i veća ukoliko to tehnološki proces zahtijeva. Izuzetak čini objekat na građevinskoj čestici  45 a  čija max. dozvoljena visina vijenca ne smije biti veća od 9 m.

Max. dozvoljena visina vijenca objekata računa se u odnosu na najnižu kotu određenog okolnog terena uz objekat.

Članak 6.

Sve planirane građevine na parcelama u obuhvatu ovoga DPU-a trebaju se izgrađivati temeljem definiranih zona izgradnje unutar kojih se mogu razviti.

Članak 7.

Svaka nova građevina u zoni obuhvata ima definiranu parcelu sa svim najvažnijim parametrima za građenje.

Članak 8.

Ovim se DPU-om utvrđuju detaljni uvjeti izgradnje za sve nove građevine u prostoru.

Članak 9.

Objekte treba smjestiti unutar površina određenih ovim planom, stim da udaljenost od susjedne parcele treba biti min 6 m. Ako se vlasnici susjednih parcela dogovore mogu graditi i do same međe s tim da moraju poštivati važeće protupožarne i protupotresne zakone i propise.

Minimalna udaljenost građevniskog pravca od regulacijske linije određena je u grafičkom dijelu plana. Udaljenost može biti i veća ako to organizacija prostora na parceli zahtjeva.

Članak 10.

Više manjih parcela koje su predviđene ovim planom (u grafičkom dijelu) može se spajati u veće parcele na način da čine logičnu funkcionalnu cjelinu.

U tom slučaju i dalje važe opći uvjeti zadani ovim planom.

Veličina i izgrađenost građevinskih čestica date su u članku 3.

2.3.	Namjena građevina

Članak 11.

Namjena građevina je kako je navedeno u predhodnom članku

proizvodno -  poslovna. Izuzetak od toga čine trafostanice i telefonska centrala.

2.4.	Smještaj građevina na građevinskoj čestici

Članak 12.

Smještaj građevina na građevinskoj čestici dat je u grafičkom prilogu Br. 4. «Uvijeti gradnje». Tu su ucrtane granice površina unutar kojih se može graditi.

U to su ukljućene i stare građevine.

Građevine se mogu graditi kao slobodno stojeće, dvojne, u nizu i u bloku. Ukoliko se rade dvojne građevine, nizovi ili blokovi, obavezna je uzajamna suglasnost susjeda i izrada jedinstvenog idejnog arhitektonskog riješenja, koje omogućuje etapnu izgradnju za dobivanje građevinske dozvole. U ovom slučaju udaljenost od međe sa susjedom s kojim se zajedno ne radi dvojni objekt, niz ili blok mora biti min. 6m.

2.5.	Oblikovanje građevina

Članak 13.

Građevine trebaju biti suvremeno oblikovane, ali se svojim izgledom trebaju uklopiti u ambijent. Teren je u nagibu i konfiguracija je raznolika. Ova zona vidljiva je sa autoceste i sa drugih okolnih prometnica. Iz ove vizure pružaju se vizure na posedarsku morsku uvalu, naselje Posedarje i oklne prostore. Sve to treba uzeti u obzir prilikom projektiranja, i estetici pokloniti odgovarajuću pažnju.

2.6.	Uređenje građevnih čestica

Članak 14.

Preporuča se zasaditi ukrasno zelenilo na dijelu parcele uz javnu prometnu površinu.

Unutar parcele potrebno je obezbjediti potreban broj parkirališnih mijesta u skladu sa normativima.

Unutar parcele potrebno je osigurati kolno – manipulativne površine.

Građevinske parcele mogu se ograđivati. Ograda mora biti estetska i funkcionalna.

Parcele označene sa oznakama b 23-1 i b 23-2 su specifične u odnosu na ostale sastoje se od dva dijela spojena sa dva mostića preko jaruge. Razlog je tom zato što sredinom ove parcele prolazi jaruga i povremeni vodotok, koja kao takva treba i ostati i na njoj se ne smiju graditi nikakve barijere koje bio mogle onemogućiti protok vode. Prostor jaruge je javna zelena površina i nije dio parcele.

3. 	NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. 	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 15.

Sve prometne površine na prostoru ovog DPU-a moraju se izvesti u predviđenim koridorima i prema zadanim poprečnim profilima, što je prikazano u grafičkom prilogu Plan prometa.

Visinski elementi cestovne mreže moraju se prilagoditi postojećem terenu uz uvažavanje približnih kota niveleta danih u grafičkom prilogu ovog Plana. Na novom raskrižju gdje se nova cestovna mreža priključuje na postojeću državnu cestu D 106 mora se projektirana niveleta prilagoditi postojećoj niveleti.

Gornji nosivi sloj svih kolnih i pješačkih prometnih površina mora se izvesti kao kolnička konstrukcija fleksibilnog tipa koja će imati: sloj od mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog materijala, bitumenizirani nosivi sloj i habajući sloj od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva mora biti takva da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje, što treba odrediti prilikom izrade glavnih projekata za pojedine prometne površine.

Prometne površine moraju se opremiti vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.

Sve prometne površine treba izvesti s odgovarajućim uzdužnim i poprečnim padovima radi efikasne odvodnje oborinskih voda.

Osiguranje ruba kolnika treba izvesti tipskim rubnjacima dimenzija 18/24 cm, a nogostupa tipskim rubnjacima 8/20 cm.

Na svim raskrižjima, na mjestima pješačkih prijelaza, moraju se izvesti rampe za savladavanje arhitektonskih barijera u skladu sa HR normama i standardima.

3.1.1. 	Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

Članak 16.

Karakter glavne ceste na na prostoru ovog DPU-a ima državna cesta D 106 (Posedarje – Ražanac – Pag – Žigljen). Preko ove javne ceste ostvaruje se prometna veza ovog prostora s ostalim dijelovima Općine Posedarje, Zadarske županije i Republike Hrvatske.

Obzirom na postojeće stanje na terenu i buduće prometne potrebe unutašnja cestovna mreža mora se priključiti na postojeću preko novog raskrižja na javnoj cesti državnog karaktera D 106 koje je planirano zapadno od postojećeg raskrižja ove državne ceste s priključnom cestom s čvorišta “Posedarje”, a na udaljenosti od 350,00 m od istog.

Novo raskrižje treba riješiti kao poprečni priključak prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu i to kao četverokrako križanje. Na glavnom smjeru, tj. na državnoj cesti treba izvesti dodatne prometne trakove za lijevo skretanje, te prometne trakove za desno skretanje (klinasti izlivni trak).

Tehničke elemente za ovo raskrižje treba odrediti na osnovi sljedećih parametara: računska brzina na glavnoj (državnoj) cesti vr= 60 km/h, brzina u križanju vk= 80 km/h, gustoća prometa na glavnoj cesti M= 250-500 Kfz/h, broj vozila u skretanju lijevo i desno iz glavne (javne) ceste M= do 20 Kfz/h, širina trakova za glavne smjerove š= 3,50 m i širina traka za lijevo skretanje š= 3,50 m.

Za usmjeravanje vozila na priključnim cestama ovog raskrižja treba projektirati i odgovarajuće razdijelne otoke, te odabrati radijuse ruba kolnika R=18,0 - 20,0 m.

Za dionicu javne državne ceste D 106 na prostoru obuhvata ovog DPU-a treba odabrati poprečni profil (tip A-A) ukupne širine 11,00 m, koji se sastoji od kolnika širine 7,00 m i nogostupa širine 2,00 m s obje strane kolnika.

Elementi trase ove državne ceste i mjesta priključka cesta nižeg reda prikazani su u grafičkom prilogu Plan prometa.

3.1.2. 	Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

Članak 17.

Preko cestovne mreže unutar obuhvata ovog DPU-a mora se omogućiti kolni pristup do svake parcele, odnosno do svih predviđenih prostornih sadržaja.

Sve ceste koje čine unutrašnju cestovnu mrežu služe za dvosmjerno odvijanje prometa. Za ovu cestovnu mrežu treba odabrati jedan od tri poprečna profila.

Prvi poprečni profil (tip B-B) ukupne je širine 20,00 m, a sastoji se od kolnika širine 7,00 m, obostranih parkirališnih površina za okomito parkiranje vozila širine 5,00 m i obostranih nogostupa širine 1,50 m.

Drugi poprečni profil (tip C-C) ukupne je širine 16,00 m, a sastoji se od kolnika širine 7,00 m, obostranih parkirališnih površina za uzdužno parkiranje vozila širine 2,50 m i obostranih nogostupa širine 2,00 m.

Treći poprečni profil (tip D-D) ukupne je ukupne širine 17,00 m, a sastoji se od kolnika širine 7,00 m, obostranih zelenihnih površina širine 3,00 m i obostranih nogostupa širine 2,00 m.

Detaljne karakteristike ovih cesta dane su u grafičkom prikazu elemenata poprečnog profila u Planu prometa.

Za horizontalne krivine ovih cesta treba odabrati radijuse R= 60,0 - 300,0 m. Na križanjima treba primijeniti radijuse ruba kolnika R= 6,0 m - 40,0 m.

3.1.4. 	Javna parkirališta

Članak 18.

Unutar prostora ovog DPU-a treba izvesti javna parkirališta koja su predviđena kao parkirališna mjesta za osobna vozila i to za njihovo okomito parkiranje, odnosno uzdužno parkiranje.

Planirano je ukupno ukupno 851 parkirališna mjesta i to: 103 parkirališna mjesta za dio obuhvata ovog Plana južno od državne ceste D 106 i 748 parkirališna mjesta za dio obuhvata ovog Plana sjeverno od državne ceste D 106.

Dimenzije parkirališnih mjesta trebaju biti: za uzdužno parkiranje vozila 2,50×5,50 m i za okomito parkiranje vozila 2,50×5,00 m.

Dodatne potrebe za parkirališnim prostorom mora svaki objekt zasebno riješiti unutar svoje parcele, bilo kao otvoreni parkirališni prostor ili zatvoreni parkirališni prostor (garaže).

Raspored parkirališnih mjesta prikazan je u Planu prometa u mjerilu 1:1000.

3.3.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3.1.	Uvjeti građenja telekomunikacijske mreže

Članak 19.

Telekomunikacijsku mrežu treba u cijelosti izvesti prema zadanim uvjetima iz Plana i grafičkog priloga, te Hrvatskog telekoma, a što uključuje :

- mjesta priključaka na javnu-vanjsku TK mrežu

- sve radove unutrašnje mreže i u objektima izvesti sukladno važećim uvjetima Hrvatskog telekoma, a što pretpostavlja odgovarajuće kablove i ulaze u svaku planiranu parcelu.

3.3.2.	Uvjeti građenja elektroopskrbne mreže

Članak 20.

Ovim idejnim rješenjem predviđena je izgradnja šest novih trafostanica 10/(20)/0,4kV, svaka snage 1000kVA (trafo snage do 1000kVA, srednji napon VDA 24 "KONČAR" (3V + T), iste su potrebne da se osigura sigurna i kvalitetna opskrba električnom energijom ovog područja.

Za svaku trafostanicu potrebno je formirati zasebnu parcelu veličine 45,00 m2.

Članak 21.

Čitavu niskonaponsku mrežu treba izvesti prema datim rješenjima, a što uključuje :

- sve planirane priključke

- vanjsku rasvjetu

- osiguranje i zaštitu

- način izvođenja mreže i drugo.

3.4.	Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

3.4.1.	Uvjeti građenja vodoopskrbne mreže

Članak 22.

Vodoopskrbni cjevovodi predviđeni na prostoru koji obuhvaća predmetni detaljni plan prikazani su u kartografskom prikazu prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže-vodopskrba i odvodnja.

Članak 23.

Planirani vodoopskrbni cjevovodi položeni su u javnim površinama i to u nogostupu, parkiralištu ili zelenoj površini, s u kolniku samo u smislu prolaza okomito na os prometnice.

Članak 24.

Svaki predviđeni zasebni poslovni prostor mora imati potpuno odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju i vodomjerilo te svaki stan, garaža i sl. (svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu funkcionalnu cjelinu) mora imati vlastito vodomjerilo na dostupnom mjestu izvan te funkcionalne cjeline. Tip vodomjerila određuje poduzeće Vodovod d.o.o. Zadar, a projektant se radi određivanja tipa i veličine vodomjerila kao i tipa i gabarita okna za vodomjerilo mora obratiti Vodovodu d.o.o. Zadar.

Članak 25.

Cijevovod se polaže u iskopane i isplanirane rovove na podložni sloj pijeskom granulacije 0-4 mm debljine 10,00 cm, a zatrpava se sitnim zemljanim ili kamenim materijalom maksimalne veličine zrna do 8 mm debljine 30,00 cm iznad tjemena cijevi. Podložni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cijevovoda. U slučaju paralelnog vođenja visokonaponske mreže i vodoopskrbnih cjevovoda njihova udaljenost mora biti minimalno 1,5 m, a kod niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže minimalno 1 m. Kod paralelnog vođenja kanalizacije i vodovoda udaljenost je najmanje 3 m. Predviđene su duktilne (nodularni lijev).

Članak 26.

U slučaju da se pojedini ili svi planirani sadržaji unutar obuhvata ovog detaljnog plana uređenja izgrade prije planirane vodovodne mreže mora se opskrba pojedinih građevina privremeno riješiti izgradnjom cisterni adekvatne zapremine. Jednako tako se mora riješiti i protupožarna zaštita građevina.

3.4.2.	Uvjeti građenja mreže odvodnje

Članak 27.

Trase svih kolektora moraju se položiti na horizontalnoj udaljenosti od minimum 3,0 m od postojeće ili novoplanirane vodovodne mreže. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m. Kanalizacijske cijevi moraju biti položene ispod vodovodnih.

Članak 28.

Svi kolektori moraju se izvesti od kvalitetnog vodonepropusnog materijala. Kolektori se moraju položiti na dubinu koja će omogućiti priključak svih okolnih prostornih sadržaja na kanalizacijsku mrežu. Dubina polaganja kolektora na prometnim površinama mora iznositi min. 1,2 m od tjemena cijevi do gornje razine kolnika. U protivnom tjemena cijevi kolektora moraju se zaštititi armiranobetonskim slojem adekvatne debljine u punoj širini rova.

Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi, te nadsloj iznad tjemena cijevi, mora se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stišljivosti.

Na kontrolnim oknima duž prometnica moraju se predvidjeti lijevanoželjezni poklopci teškog tipa.

Članak 29.

Za što kvalitetnije funkcioniranje odvodnje oborinskih voda mora se na svim planiranim prometnim i ostalim površinama ugraditi dovoljan broj vodolovnih grla.

Na svim parkirališnim površinama moraju se ugraditi adekvatni separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih voda prije njihovog priključenja na javni sustav odvodnje grada.

Članak 30.

Za što kvalitetnije funkcioniranje odvodnje oborinskih voda mora se na svim planiranim prometnim i ostalim površinama ugraditi dovoljan broj vodolovnih grla.

Članak 31.

U slučaju da se pojedini ili svi planirani sadržaji unutar obuhvata ovog detaljnog plana uređenja izgrade prije planiranih glavnih kolektora mora se odvodnja fekalnih otpadnih voda privremeno riješiti sakupljanjem u vodonepropusnim septičkim jamama adekvatne zapremine.

4. 	UVJETI UREĐENJA I OPREMANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 32.

Ovim planom određuje se obaveza izrade hortikulturnog uređenja svih zelenih površina i to:

- ozelenjavanje prostora uz Jadransku autocestu i uz cestu Posedarje – Pag, kao i prostora koji se pruža uz istočnu granicu ovim planom planiranje sjeverne zone sjeverno od ceste Posedarje – Pag

- u onoj mjeri koliko je to moguće s obzirom na prostorno-funkcijonalnu organizaciju prostora, potrebno je ozeleniti prostore unutar planiranih parcela i to između regulacijskog i građevinskog pravca

- gdje je to moguće potrebno je staviti mjestimične zelene površine sa visokim i niskim raslinjem uz unutarnju prometnu mrežu i parkirališta.

Članak 33.

Sve zelene površine u obuhvatu plana moraju biti ozelenjene autohtonim raslinjem i uredno održavane.

Posebno se ukazuje na potrebu ozelenjavanja rubnih dijelova zona - između regulacijskih i građevinskih pravaca autohtonim raslinjem.

Sve veće zelene površine moraju biti opremljene uređajima za zalijevanje.

5. 	UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 34.

Na prostoru obuhvata ovoga plana nema građevina ili cjelina od posebne vrijednosti koje bi trebalo zaštititi i održavati.

6. 	UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 35.

Uvijeti i način gradnje dati su u grafičkom prilogu Br. 4 ˝Uvijeti gradnje˝  i u tekstualnom dijelu plana. U navedenom grafičkom dijelu plana dati su oblik i veličina građevinskih čestica, površine unutar kojih se mogu smjestiti objekti, te priključci na javnu prometnu površinu.

U tekstualnom dijelu plana u točki 2., 2.1, 2.2, i u tabeli Br.2. dati su: oznake parcela površine građevinskih čestica, max. dozvoljena površina zemljišta pod građevinom, max. ukupna površina građevina, max. dozvoljeni  koeficijent izgrađenosti  kig, max. dozvoljeni koeficijent iskorištenosti kis i max. dozvoljena visina građevina.

Namjene građevina date su u točki 2.3.,

smještaj građevina na grđevinskoj čestici dat je u točki 2.4.  a oblikovanje građevine dat je u točki 2.5.

7. 	MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 36.

Na ovom prostoru nema evidentiranih ni zaštićenih vrijednih sadržaja prirodne i kulturno-povjesne baštine, no ukoliko se tijekom pripremnih radova pronađu obveza je investitora o tome obavijestiti nadležnu ustanovu zaštite u Zadru.

8. 	MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 37.

Sve prometnice, vodovodni cjevovodi, kanalizacijska mreža, kao i ostale komunalne instalacije na području obuhvata DPU-a "Posedarje - Slivnica" moraju se izvesti u predviđenim koridorima, a prema zadanim uvjetima ovoga plana, a koji su prikazani u grafičkim prilozima 2. (promet,voda i odvodnja) i 2.1. (elektrika i telekomunikacije).

Članak 38.

Vodovodna mreža predmetnog područja mora se priključiti na planirani vodoopskrbni sustav širega područja kako je to definirano PPU –om Općine Posedarje.

Članak 39.

Za cjelokupno područje mora se primijeniti razdjelni sustav odvodnje.

Sve fekalne otpadne vode moraju se sakupiti zasebnom kanalizacijskom mrežom i odvesti gravitacijski i prepumpavanjem do planiranog bio uređaja sa mogućnošću budućeg priključenja na kanalizacijski sustav širega područja.

Sve oborinske otpadne vode moraju sakupiti i odvesti zasebnim sustavom zatvorenih ili otvorenih kanala do upojnih bunara.

Prometne površine za rješenje oborinskih voda moraju, prema zadanoj šemi, dobiti uljne separatore I nakon odvajanja uljnogtaloga voda se odvodi u upojne bunare.

9.  	MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 40.

Otpadne vode iz svih planiranih prostornih sadržaja na području ovog DPU-a moraju se priključiti na glavne kolektore budućeg javnog sustava odvodnje mjesta Posedarje.

Do izgradnje planiranih glavnih kolektora urbane (fekalne) otpadne vode moraju se sakupljati u vodonepropusnim septičkim jamama, za svaki objekt pojedinačno.

Prilikom izrade glavnih projekata moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih kolektora ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Članak 41.

U svrhu zaštite čitavog područja od zagađenja otpadnim vodama predviđa se potreba povezivanja širega područja Posedarje na centralni sustav odvodnje općine Posedarje.

9.1. 	Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 42.

Ovim se planom ne predviđa rekonstrukcija postojećih građevina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Posedarje.

Klasa: 	350-01/05-01/01

Ur.broj:	2198/07-1/1-05-06

Posedarje, 18.11.2005.g.

Općinsko vijeće općine Posedarje

PREDSJEDNIK

Rade Matković